Дополнение к настройке принтеров ЛеоКАС

Если принтер в диспетчере устройств отображается вот так:

то делаем следующие шаги:

- Качаем драйвер  на STM 32

- Разархивируем, получаем папку

В ней есть два exe файла под 32 и 64 битную винду.

- Мы запускаем VCP_V1.3.1_Setup.exe

Ждем окончание установки и получаем сообщение

После этого, идем в диспетчер устройств виндовс и смотрим на каком порту появился STM

В моем случае, это COM14. У вас может быть любой другой.

Если у вас он появился до COM8, следующие шаги можно пропустить. Если же после COM8, то нам необходимо переименовать COM14 на COM до 8-го.

- Жмем правой кнопкой мыши, нажимаем свойства

- Далее, Дополнительно

- Переименовываем, например в COM3

Получаем STM на COM3, если осталось без изменений, жмем обновить конфигурацию оборудования.

- Теперь приступаем к установке драйвера Aclas driver

- Галочку на USB драйвер НЕ СТАВИМ!!!

- Выбираем пункт COM порт и выбираем наш COM3

- Заканчиваем установку драйвера.

- Заходим в папку принтеры и факсы, если все сделали правильно, то должен отобразиться принтер Aclas printer

- Далее свойства принтера, пробная печать. Должен распечатать пробную печать.

- Далее применить инструкцию по настройке принтера в диспетчере.