Установить драйвер. Запустив Aclas printer_x86_x64.exe

Выбираем метод подключения, в нашем случаю ЮСБ

Выбираем номер ЮСБ порта, в который подключен принтер

Заходим в Устройства и принтеры

Пробуем сделать тестовую печать на принтере Aclas printer.

Должен распечататься тестовый чек.

Дальше нужно поменять Кодировку в принтере.

Запускаем Printer Tool. Выбираем метод подключения  и жмем Communication test

Если тест успешен видим окошко

Дальше переходим в Parameter setting выбираем кодировку PC866.Больше ничего трогать не нужно.

Нажимаем Download parametet.

При успешной операции видим сообщения и слышим как принтер прокрутил.

Перезагружаем питания принтера.

В меню диспатчера выбираем принтер и ставим все галочки так как на скрине ниже.

На главной странице находим принтер и проводим тест. Все принтер готов к работе