Панель управления принтера STAR TUP 992

1. Управление принтером с помощью кнопок SW1 и SW2

Рис. 1. Панель управления принтера Star TUP 992.

  - Нажатие кнопок SW при включении питания:

| Нажатая кнопка | Действие принтера |
| --- | --- |
| SW1 | Распечатка Self Test’a |
| SW2 | Переход в режим Hex Dump (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОТЛАДКИ ПО, вместо текста печатаются шестнадцатеричные коды команд, поступающие в порт принтера) |

1.2. Нажатие кнопок SW при включении питания (режим настройки датчиков, DIPSW1-4 в положении OFF):

| Нажатая кнопка | Действие принтера |
| --- | --- |
| Без нажатия кнопок SW | режим настройки датчиков черной метки/конца бумаги. |
| SW2 | переход в режим настройки датчика мало бумаги.(*1) |

*1) – доступно только для оптических датчиков

1.3. Нажатие кнопок SW при включенном принтере:

| Нажатая кнопка | Действие принтера |
| --- | --- |
| SW1 | Промотка бумаги (*2) |
| SW1+SW2 (удерж. 2 сек) | Перезагрузка принтера. |

*2) Промотка бумаги принтером при нажатии кнопки SW1:

| Состояние презентера | Функция «Черная Метка» | Промотка бумаги: |
| --- | --- | --- |
| Не подсоединен | выключена | Промотка продолжается до тех пор, пор пока нажата кнопка SW1 |
|  | включена | Промотка до следующей черной метки (функция TOF) |
| Подсоединен | выключена | Промотка бумаги + полный отрез + очистка презентера |
|  | включена | Промотка бумаги до следующей черной метки+ полный отрез + очистка презентера |

  - Действия при ошибке печати:

| Кнопка | Действие |
| --- | --- |
| SW1 | Очистка печатающего механизма от бумаги (3*). Выполняется только при следующих условиях: крышка презентера закрыта, конец бумаги |
| SW2 | Сброс ошибки (в соответствии с настройками MSW1-E). |

3*) – Данная функция отменяет ожидание бумаги принтером, которое возникает в случае обнаружения конца бумаги. С помощью этой функции можно легко извлечь бумагу из принтера, не открывая крышки презентера.

Предостережение:в случае  отсутствия бумаги на подающем валике при использовании данной функции может повредить печатающую головку.

- Описание сигналов LED.

| Состояние принтера |  | СостояниеLED |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Power LED | Error LED |
| Нормальное состояние |  | Горит | Не горит |
| Автоматичеки исправляемая ошибка | Принтер остановился из-за слишком высокой температуры печатающей головки. | Мигание 500мс | Не горит |
| Исправляемая ошибка | Конец бумаги | Горит | Мигание 500 мс |
|  | Недостаточно бумаги | Горит | Мигание 2000 мс |
|  | Открыта крышка презентера | Горит | Горит |
|  | Ошибка черной метки | Горит | Мигание 500 мс |
| Неисправляемая ошибка | Ошибка ножа | Не горит | Мигание 125 мс |
|  | Замятие бумаги в презентере | Не горит | Мигание 250 мс |
|  | Нет доступа к FLASH памяти принтера | Не горит | Мигание 500 мс |
|  | Нет доступа EEPROM | Не горит | Мигание 750 мс |
|  | Нет доступа к SROM | Не горит | Мигание 1000 мс |
|  | Ошибка термистра | Не горит | Мигание 1500 мс |
|  | Ошибка питания | Не горит | Мигание 2000 мс |

- Действия при обнаружении ошибок:

3.1 Автоматически  исправляемые ошибки

| Ошибка | Причина | Действия по устранению |
| --- | --- | --- |
| Принтер остановился из-за слишком высокой температуры печатающей головки. | Печатающая головка нагрелась выше 60C. | Ошибка автоматически исправится при остывании головки до 55C |

3.2.Исправляемые ошибки

| Ошибка | Причина | Действия по устранению |
| --- | --- | --- |
| Недостаточно бумаги | Закончился ролик бумаги | Загрузите бумагу в принтер |
| Конец бумаги | Закончился ролик бумаги | 1.Откройте крышку и извлеките оставшуюся бумагу из презентера и печатающего механизма. 2.Замените бумагу и закройте крышку 3. Нажмите SW2 (Сброс ошибки) . |
| Открыта крышка презентера | Открыта крышка презентера | 1.Закройте крышку 2.Нажмите SW2 (сброс ошибки) |
| Ошибка черной метки | Белое поле длиннее 40см | Замените бумагу с черной меткой. |

3.3 Неисправляемые ошибки:

| Ошибка | Причина | Действия по устранению |
| --- | --- | --- |
| Ошибка ножа | Сломан нож | Требуется ремонт ножа – обратитесь в сервис центр |
| Замятие бумаги в презентере | В презентере застряла бумага | Извлеките бумагу из презентера |
| Ошибка FLASH | Нет доступа к FLASH | Требуется ремонт FLASH– обратитесь в сервис центр |
| Ошибка EEPROM | Нет доступа EEPROM | Требуется ремонт EEPROM– обратитесь в сервис центр. |
| Ошибка SROM | Нет доступа к SROM | Требуется ремонт SROM – обратитесь в сервис центр |
| Ошибка термистра | Обнаружена ошибка термистра | Требуется ремонт термистра – обратитесь в сервис центр |
| Ошибка питания | Обнаружена ошибка питания | Требуется ремонт блока/платы питания – обратитесь в сервис центр |