| ## Технические характеристики Star TUP 900 |  |
| --- | --- |
| Характеристики |  |
| Метод печати | Прямая термопечать |
| Направление печати | Однонаправленная с фрикционной подачей |
| Позиция печати | В центре области печати |
| Верхнее поле | 15 мм (возможно 3 мм настройкой ключей памяти) |
| Скорость печати | до 150 мм/сек |
| Скорость подачи бумаги | до 150 мм/сек |
| Надежность | CRT 1.5 млн строк MCBF 37 млн строк |
| Спецификации бумаги |  |
| Тип | Термобумага |
| Носитель | Бумажный ролик |
| Ширина | 79.5 ±0.5 мм - 111.5 ± 0.5 мм (регулируемая) |
| Спецификации автоотреза |  |
| Обрезка | Полная или частичная |
| Толщина бумаги | 65 г/м2 - 150 г/м2 |
| Надежность | бумага 65 - 100 г/м2: 1 млн операций |
| Датчики | 'Нет бумаги' датчик 'черной метки' |
| Спецификации печатающей головки |  |
| Разрешение | 203 dpi |
| Ширина области печати | до 104 мм |
| Надежность | 100 млн символов, 100 км |
| Надежность презентера | 1 млн операций |
| Режимы | STAR (line mode, raster graphic mode), ESC/POS |
| Двуцветная печать | Черно-красная или черно-синяя на спец. термобумаге |
| Кодировки (таблицы символов) | 95 алф.-цифровых, 128 графических, 32 международных |
| Штрих-коды | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, ITF, CODE39, CODE93, CODABAR (NW-7), PDF417, Maxicode, QR |
| Интерфейс | 2-направленный параллельный (совм. с IEEE1284),RS232C, USB, послед. 9 игл |
| Размеры (Ш х В х Д) мм | без презентера: 162.5 х 94 х 50 с презентером 179.2 х 94 х 100.2 |
| Напряжение питания | 24 V DC &plmin; 10% |
| Драйверы | Windows 95/98, 2000, XP, NT 4.0, OPOS |