Инструкция по прошивке  валидатора CasheCode

- снимаете стекер.

- снимаете заднюю крышку валидатора

- отключаете питание от валидатора

- вынимаете пластмассовую  заглушку.

- за место заглушки вставляете чип с прошивкой

- подаете питание (примерно пол минуты валидатор мигает зеленой и красной лампочкой)

- вынимаете чип с прошивкой, устанавливаете на место заглушку

- подаете питание

- устанавливаете заднюю крышку и стекер.

Валидатор прошит.