Подключение COM-модема

1. При выключенном терминале, подключить все провода COM-модема, потом запустить терминал.

2. После запуска системы, на рабочем столе, нажать правой кнопкой мыши на значке Мой компьютер и выбрать Свойства

3. Перейти на вкладку Оборудование и открыть Диспетчер устройств.

Убедится, что все COM-порты определились

4. Зайти в меню ПУСК, открыть Панель управления, потом открыть Телефоны и модемы

5. В строке Телефонный код города, написать любое число

6. Перейти на вкладку Модемы и Добавить модем

7. Установить галочку напротив Не определять тип модема

8. Выбрать Стандартный модем, потом выбрать скорость.

Желательно выбирать скорость 33600 bps

9. Выбрать COM-порт

Выбирать порты, желательно, начиная с последнего

10. Дождаться, что Модем успешно установлен

11. Выбрать модем и нажать Свойства

12. Перейти на вкладку Диагностика и нажать Опросить модем

13. Дождаться пока система опросит модем

Нужно, что бы ответ был Успешно

Если выпадет сообщение «Этот модем не отвечает», то необходимо повторить пункты 9 – 13, выбрав другой COM-порт.

14. Перейти на вкладку Дополнительные параметры связи.

В строке Дополнительные команды инициализации, необходимо прописать команду соответствующего оператора.

Например:

Kyivstar – AT+CGDCONT=1,"IP",www.ab.kyivstar.net

Kyivstar – AT+CGDCONT=1,"IP","www.kyivstar.net"

Vodafone – AT+CGDCONT=1,"IP","internet"

Life – AT+CGDCONT=1,"IP","internet"

15. Зайти в меню ПУСК, открыть Панель управления, потом открыть Сетевые подключения

Нажать Создание нового подключения

Переходим Далее

16. Выбираем Подключить к Интернету

17. Выбираем Установить подключение в ручную

18. Выбираем Через обычный модем

19. В строке Имя поставщика услуг, прописываем имя нашей сети

20. В строке Номер телефона вписываем: *99***1#

21. Поля Имя, Пароль и Подтверждение, оставляем пустыми

22. Новое подключение создано

23. На созданном соединении, нажимаем 2 раза правой кнопкой мыши и нажимаем Вызов.

Дождаться успешного соединения

Если соединение установлено, то будет написано Подключено

Для проверки наличия связи желательно пропинговать сервер, например: 8.8.8.8 или 62.149.15.210