Некоректно печатает принтер

1. Необходимо зайти в сервисное меню в пристроях удалить все принтеры.

2. Галочка "використовувати менеджер принтерів" должна стоять. Клацаим один раз "додати"

3. Клацаем на "Unknown"

4. Дальше настраиваем принтер под свои потребности.

Для Windows Printer добавлена возможность выбора размера шрифта для печати

5. Переходим на главную страницу и клацаем "поиск принтера"

6.  Дальше клацаем тест

Принтер распечатает тестовый чек.

Если после такой настройки проблема не ушла делаем следующую манипуляцию.

Необходимо в Сервисном меню нажать кнопку "Вiдновити стандартнi налаштування" и перегрузить терминал.

дальше повторная настройка начиная с 2 пункта.