Инструкция по настройке принтера TG2480-H

Принтер нужно настроить по определённым параметрам :

Custom TG2480-H

  - Windows XP

  - Windows 7

- Выключаем питание принтера.

- Нажимаем кнопку FEED (на принтере справа), держим ее и включаем питание.

- Когда начинает печатать тестовый чек -  отпускаем. Принтер переходит в режим настроек.

- Текущий режим и значение печатается на бумаге. Что бы поменять значение - быстро нажимаем и отпускаем кнопку FEED , что бы оставить текущее значение - надолго зажимаем кнопку FEED и переходим к следующему параметру настроек.

- Проверяем правильность параметров:

Список правильных параметров:

Baud Rate:        115200 bps

Data Length:     8 bits/chr

Parity:                None

HandShaking:   Hardwate

BusyCondition: RxFull

Autofeed:          CR disabled

USB Address:   0

Print Mode:       Normal

Code Table:      PC866

Chars/inch:       A=15 B=20 CPI

Speed/Quality:  Normal

Print Width:       76 mm

Notch Align:      Disabled

Print Density:    0 %

- Для сохранения изменений нужно с помощью долгого нажатия кнопки FEED добраться до последнего параметра.

Все было настроено на предоставленном образе с процессингом и предоставленным принтером  :