Параметры по умолчанию.

PRINTER SETUP INTERFACE ...................................RS232 PROGRAM MEMORY TEST...............OK DYNAMIC RAM TEST.......................OK EEPROM TEST................................OK CUTTER TEST.................................OK HEAD VOLTAGE [V] = 23,37 HEAD TEMPERATURE [°C] = 25 PAPER PRINTED [cm] = 40 CUT COUNTER = 1 RETRAC COUNTER = 0 POWER ON COUNTER = 4 RS232 Baud Rate ......................: 19200 bps RS232 Data Length....................: 8 bits/chr RS232 Parity ..............................: None RS232 Handshaking ..................: Xon/Xoff Busy Condition ...........................: RcFull USB Address Number (1) ...........: 0 USB Status Monitor (2) ...............: Disabled Autofeed .....................................: CR Disabled Print Mode ..................................: Normal Chars / inch ................................: A=15 B=20 cpi Speed / Quality ..........................: Normal Paper Retracting ........................: Disabled Notch Alignment .........................: Disabled Notch Threshold (3)....................: 2.0V Notch Distance [mm] (3)..............: 00 Current ......................................: Normal Print Density...............................: 0% [FF] key to enter setup [LF] key to skip setup

Для настройки параметров необходимо провести следующую последовательность действий:

- выключить питание

- нажать верхнюю кнопку - Line Feed

- удерживая кнопку включить питание

- как только начнет вращаться моторчик, чтоб выдать чек, отпустить кнопку (принтер распечатает свои настройки)

- нажатием  верхней  кнопки - Line Feed, пролистываем параметры и выбираем нужный

- нажатием нижней кнопки – Form Feed (переход в режим изменения настроек),  изменяем параметр на нужный.

- Нажать и держать верхнюю кнопку Line Feed пока принтер не отрежет чек - не пугайтесь, он метра 3-4 бумаги распечатает. Таким образом настройки будут сохранены

Инструкция по обновлению прошивки

- запустить программу для перепрошивки (пуск->…Custom Engineering\UpgCePrn\UpgCePrn.exe)

- в программе UpgCePrn нажать кнопку “Select .psw”, выбрать файл для прошивки

Нажать кнопку Begin upgrade

выбрать на каком из СОМ портов подсоединен принтер, подтвердить ОК

Ознакомиться с инструкцией

- Внимание!!! После перепрошивки сбрасывается скорость com порта, вам необходимо изменить параметр RS232 Baud Rate назад на 19200.