Инструкция по установке в системе Windows 7 принтера Custom KPM

Зайти в диспетчер устройств. Развернуть пункт «Порты (COM и LPT)» и посмотреть какие COM-порты есть на данном ПТКС

Запустить файл KPM216H (2) и запустить установку драйвера нажав «Запустить»

Нажать «Да»

Нажать «Next»

Нажать «Yes»

Нажать «Next»

Нажать «Next»

Выбрать пункт «200 dpi…» и Нажать «Next»

Выбрать пункт «STANDARD…» и Нажать «Next»

Нажать «Next»

Выбрать порт подключения «Com Port»

Выбрать конкретный COM-порт

Открыть настройки COM-порта нажав «Advanced Setting»

Выбрать скорость COM-порт, в данном случае «19200», и нажать «OK»

Убедиться в правильности выбора COM-порта и скорости

Нажать «Install»

Нажать «Next»

Нажать «Next»

Нажать «Close»

Нажать «Finish»

Зайти в меню «Устройства и принтеры», и убедиться , что принтер установился

Кликнуть на принтер правой кнопкой мыши, и выбрать пункт «Просмотр очереди печати». Или кликнуть на принтер левой кнопкой мыши два раза.

Нажать кнопку «Принтер»

Выбрать пункт «Свойства»

Перейти на вкладку «Порты»

При необходимости можно изменить номер COM-порта и его настройки

При необходимости можно изменить скорость COM-порта

Перейти на вкладку «Общие»

Сделать пробную печать

Печать создалась, и через некоторое время должна напечататься тестовая страница

Нажать «Закрыть»

В программе Dispatcher, перейти на вкладку «Пристрої»

Поставить галочку «Використовувати менеджер принтерів»

Выбрать Принтер «WindowsPrinter» и его название.

Поставить галочку «Друкувати текст картинкою». Выбрать шрифт «8».

Перейти на вкладку «Головна»

Нажать кнопку «Пошук принтерів», после нажать на пустом месте и нажать кнопку «Тест»

Должен напечататься тестовый чек