Настройка кириллицы на принтере Custom TG 2480.

⦁  Отключить питание принтера.

⦁  Нажать и удерживать в нажатом положении кнопку FEED.

⦁  Включить питание принтера.

⦁  Когда начнет печатать, кнопку отпустить.

⦁  Принтер распечатает свои внутренние настройки. (Printer setup)

⦁  Нам необходимо изменить пункт Code Table PC437 на PC866. Для этого используем кнопку FEED.

⦁  Длинное нажатие (2сек) переходит к следующему параметру, короткое нажатие на кнопку FEED меняет параметр на другое значение.

⦁  Итак, удерживаем 2 сек. кнопку FEED, отпускаем и принтер печатает нам первую строчку из настроек принтера Baut rate.

⦁  Повторяем эту операцию (длинное нажатие) пока не дойдем до пункта Code Table PC437.

⦁  Как дошли до этого пункта, теперь короткими нажатиями меняем кодовую таблицу. Нужно будет сделать 7 коротких нажатий.

⦁  Как только установится параметр Code Table PC866, делаем длинное нажатие и переходим к следующему параметру.

⦁  Продолжаем длинными нажатиями перелистывать параметры до конца. В результате должен распечататься такой же Printer setup как в начале, но с измененной кодовой таблицей Code Table PC866.

⦁  После этого перегружаем диспетчер и проверяем тестовую печать принтера.