Ошибки принтера TG 2480

2.4 Статус индикаторов состояния

Статус индикаторов состояния показывает аппаратное состояние принтера. В приведен-

ной ниже таблице указаны различные сигналы индикаторов и соответствующие им со-

стояния принтера.

СТАТУС ИНДИКАТОРА       АППАРТНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИНТЕРА

-

OFF     ПРИНТЕР ВЫКЛЮЧЕН

ЗЕЛЁНЫЙ

ON       ПРИНТЕР ВКЛЮЧЕН: НЕТ ОШИБОК

ЗЕЛЁНЫЙ

1 x    ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ

2 x    ПРЕВЫШЕНИЕ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ

3 x    ОКОНЧАНИЕ БУМАГИ

4 x    НЕКОРРЕКТНЫЙ ВОЛЬТАЖ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

5 x    ОШИБКИ ПРИЕМА ДАННЫХ (ЧЕТНОСТЬ, ОШИБКА ФРЕЙМА, ОШИБКА ПЕРЕПОЛНЕНИЯ)

6 x    НЕРАСПОЗНАННАЯ КОМАНДА

7 x    ЗАДЕРЖКА ПОЛУЧЕНИЯ КОММАНДЫ

8 x    ОТКРЫТА КРЫШКА

9 x    ЗАМЯТИЕ БУМАГИ

10 x  БУМАГА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

11 x  ОШИБКА АВТООТРЕЗЧИКА