### Принтер Custom VKP80 Ошибка подающего устройства.

При загрузке бумаги, принтер протягивает ее и не обрезает. Стоит в ошибке.
1 Отключить питание принтера.
2. На передней панели открутить винт и снять переднюю крышку.

3.Аккуратно нажать фиксатор и вынуть датчик

4. Почистить датчик и стеклышко датчика.

5. Открутить 2 винта и вынуть плату.

6. Почистить датчик и программную шестерню.

7. Собрать принтер.