Подключение валидатора GX через USB

Содержание:

- Необходимые аппаратные и программные компоненты для подключения

- Установка программного обеспечения, подключение валидатора

- Проверка валидатора

- Решение возникающих проблем

- Необходимые аппаратные и программные компоненты для подключения

Валидатор GX

  - Для подключения через  USB требуется стандартный кабель  USB-AB

USB-AB

  - Для подключения в узких сейфах  может потребоваться  специальный угловой  USB-AB  кабель. На фото показан пример использования самодельного углового переходника USB

Угловой кабель USB

Cамодельный угловой переходник USB

  - Питание осуществляется через разъем Molex подключаемый к блоку питания системного блока или отдельному блоку питания 12В соответствующего параметрам питания 12V+/-1V DC: 2.0 A

Molex

К валидатору питание подключается либо через переходник, либо через отдельный кабель напрямую в коммуникационный разъем.

Питание через переходник

Примечание. Для подключения питания через устройство типа  Watchdog могут потребоваться дополнительные провода питания.

  - Для работы валидатора GX через USB  требуется следующее программное обеспечение:

- Операционная система Windows XP SP2 Home/Professional x86/x64, Windows 7 SP1 Professional/ Ultimate x86/x64  или Windows 8 Professional x86/x64

- Virtual COM Port driver (x86 & x64 Windows platforms)

- Драйвер валидатора MsmGxVcpDriver.inf

- Установка программного обеспечения, подключение валидатора

  - Запустить терминал/банкомат, дождаться загрузки Windows

2.2 Установить Virtual COM Port driver, запустив VCP_V1.3.1_Setup.exe для  32-х битной  ОС Windows или VCP_V1.3.1_Setup_x64.exe для 64-х битной ОС Windows

2.3 Подключить валидатор через USB и подать питание 12 вольт.

2.4 В диспетчере устройств появится валидатор GX

MSM-GX Validator VCP (драйвера не установленны)

и запустится мастер установки оборудования, где необходимо вручную установить валидатор, указав в качестве драйвера  MsmGxVcpDriver.inf

2.5 После успешной установки драйвера, валидатор будет установлен на виртуальный com порт

Валидатор установлен на com8

Вслучае необходимости валидатор можно настроить в диспетчере устройств  на любой com порт.

- Для проверки валидатора необходимо запустить  CCNET Simulator 2 (порт валидатора будет определен автоматически при запуске) и проверить работу валидатора.

- Решение возникающих проблем

  - Проблема: при подключении валидатора в диспетчере устройств не появляется новое оборудование MSM-GX Validator VCP

Решение: проверить правильность подключения через USB, работоспособность разъема и кабеля usb , а так же наличие питания питания 12V+/-1V DC: 2.0 A

  - Проблема: при установке драйверов появляются различные ошибки.

Решение: проверить, удовлетворяет ли установленная операционная система требованиям , указанным в пункте 1.4. Для подключения валидатора через USB ограниченно подходят различные сборки Windows хр embedded, где блокируются некоторые функции, связанные с установкой оборудования.

  - Проблема: валидатор, после подключения и установки драйверов, не видят программы тестирования, входящие в терминальное программное обеспечение.

Решение: необходимо настроить валидатор на нужный для терминального программного обеспечения com порт.