Инструкция по настройке терминала для выдачи

- Для корректного обнаружения валидатора под выдачу в диспетчере необходимо перейти на FTP и загрузить драйвер.

Ссылка для загрузки: https://download.platezhka.com.ua/dispatcher/archive/Drivers_Win7/NV200/

- После загрузки распаковать архив, выбрать и установить драйвер в зависимости от битности системы.

- По завершению установки в диспетчере устройств отобразится устройство и порт на который подключен (создается виртуальный COM порт).

- Для проверки работоспособности валидатора или корректного обнаружения в ОС Windows, в архиве с драйвером есть тестовая программа c помощью которой можно проверить доступность валидатора. Для этого необходимо в корне папки NV200 запустить файл NVValidatorTest.

В открывшемся окне указать порт и нажать кнопку «Соедениться»

При успешном соединении в окне логов будет видно передачу данных. Что можно считать успешным подключением и обнаружением в ОС Windows валидатора.

После нажать кнопку «Разъединится» и закрыть программу (если не нажать кнопку «Разъединится» порт будет занят и в последствии валидатор не обнаружится в Dispatcher).

.

- После выполнения действий указанных выше установить диспетчер версии не ниже 5.2.4.46201.

- Запустить диспетчер. Теперь валидатор обнаружится в Dispatcher.

- Получить сертификат, дождаться загрузки терминала.

- Отправить с сервисного меню стандартные команды. Это можно сделать, нажав кнопку:

- Для ускорения выполнения команд в правом нижнем углу на главной несколько раз нажать на номер терминала.

Примечание. В случае если после выполнения всех действий валидатор не наматывает купюры на барабан а укладывает все в кассету, необходимо проверить в настройках терминала в студии что присвоен правильный профиль принятия купюр. После изменения профиля обязательно выполнить команду на обновление свойств терминала.