# Ошибки купюроприемника MFL/SM

При включении купюроприёмника автоматически запускается процедура самодиагностики. В случае если при проверке не выявлено сбоев и ошибок, статус-индикатор загорается постоянным красным светом. В случае обнаружения ошибок при прохождении диагностических тестов статус-индикатор может подавать сигналы двух разных типов:

- начинает мигать зелёным сигналом при постоянно горящем красном свете (т.е. зеленые вспышки на красном фоне);

- мигает красным светом.

Количество вспышек указывает на определённую ошибку или поломку купюроприёмника. Вспышки красного света указывают на сбои механики.

| Кол-во красных вспышек | Описание ошибки | Рекомендуемые действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствует кассета | проверьте, наличие кассеты в корпусе купюроприемника; проверьте правильность установки кассеты. |
| 2 | Нарушена связь с датчиками | Обратитесь в уполномоченную сервисную службу |
| 3 | Кассета заполнена | Выньте кассету и извлеките из нее банкноты. Послее этого вставьте пустую кассету в корпус купюроприёмника. |
| 4 | Смятие банкнот в кассете; Сбой транспортных механизмов кассеты. | - выньте кассету из корпуса купюроприёмника и удалите смятые банкноты; - замените кассету. Для устранения поломки обратитесь в уполномоченную сервисную службу. |
| 5 | Отказ ёмкостных датчиков | Обратитесь в уполномоченную сервисную службу |
| 6 | Отказ оптических датчиков | Обратитесь в уполномоченную сервисную службу |
| 7 | Отказ индуктивных датчиков | Обратитесь в уполномоченную сервисную службу |
| 8 | Отказ транспортного двигателя | Обратитесь в уполномоченную сервисную службу |
| 10 | Сбой работы механизма выравнивания банкнот | Выключите купюроприёмник и снова его включите не раньше, чем через 5с. |
| 11 | Транспортный путь не свободен | Проверьте, свободен ли транспортный путь банкнот. |
| 12 | Заклинивание банкноты на входе в кассету | Извлеките кассету из корпуса купюроприемника и удалите смятую банкноту. |