- Открываем архив extem12.zip и запускаем файл setup. Устанавливаем программу.

- Переходим в Панель управления ► Телефоны модемы, устанавливаем драйвер модема и меняем скорость на 9600 (по умолчанию драйвер ставится на скорости 115200)

- Путем перебора находим скорость модема при которой происходит диагностика модема

- Запускаем программу Extem v12, указываем порт подключения модема и актуальную скорость работы (по умолчанию 9600).

- Программа автоматически подключиться к модему. Отправляем АТ команду нажав на соответствующей кнопке в левой части экрана

- В поле Статус прописываем команду

- Нажимаем кнопку send1. В ответ должны получить строку с окончанием 0А.

- Отключаемся от модема нажав кнопку в верхней части экрана Disable

- Возвращаемся в Панель управления ► Телефоны и модемы что бы повторить диагностику устройства, но уже с на новой скоростю в 115200

- Устанавливаем скорость

- После нажатия Опросить модем, в поле диагностики, должна отображаться новая скорость.

- Сохраняем изменения и перегружаем терминал полностью его обесточив.